河北田原化工集团有限公司

合成氨装置净化系统节能升级配套改造项目

环境影响报告书

(征求意见稿)

| 建设单位： | 河北田原化工集团有限公司 |
| --- | --- |
| 环评单位： | 河北朴质环境工程技术有限公司 |
| 编制时间： | 二○二○年九月 |

目    录

1 建设项目概况	1

1.1 建设项目背景	1

1.2 建设项目情况	1

2 建设项目周围环境现状	11

2.1 建设项目所在地的环境现状	11

2.2 建设项目环境影响评价范围	11

3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	13

3.1 建设项目污染源及拟采取的治理措施	13

3.2 环境保护目标	14

3.3 环境影响预测与评价	16

3.5 拟采取的环保措施可行性论证	18

3.6 环境影响的经济损益分析结果	20

3.7 拟采取的环境监测计划及环境管理制度	20

4 环境影响评价结论	23

5 联系方式	24

1 建设项目概况

1.1 建设项目背景

河北田原化工集团有限公司(以下简称“田原化工”)为民营股份制化工企业，前身为曲阳化肥厂，公司成立于2000年2月，位于曲阳县李庄村东、南孝墓村西南，曲阳县循环经济产业园区内，总占地面积350000m2。田原化工现有Φ1200氨合成塔及配套合成氨生产装置1套、Φ1600氨合成塔及配套合成氨生产装置1套和30万t/a尿素生产装置1套，厂区现有合成氨生产装置拥有25万t/a产能，企业产品主要有30万t/a尿素、7.78万t/a粗甲醇等。田原化工于2017年9月7日通过保定市环境保护局竣工环境保护验收(保环验[2017]41号)，并于2017年11月02日取得排污许可证(证书编号：91130634108641491k001P)，许可证有效期限为2017年11月02日～2020年11月01日。

为进一步优化合成氨系统，降低装置能耗，田原化工决定投资2943.8万元在合成氨主体工艺不调整的情况下对变换、脱碳、压缩工序的装置进行改造，其中1#系统PSA脱碳系统二段增加2座吸附塔和2台真空泵(即1#PSA脱碳装置的二段10塔更新为12塔)，2#系统新上一套1.9Mpa的全低变、变换气脱硫、DN3000碳丙脱碳，改造压缩机为三段压缩出口进入变换工段，停运原0.8Mpa变换系统(即拆除2#、3#变换装置、建成1套Φ4000变换装置，并将2#φ2800碳丙脱碳装置改造为Φ3000碳丙脱碳装置，2#变换系统运行压力由压缩机二段出口压力0.8Mpa调整至压缩机三段出口压力1.9MPa)；技改后全厂工艺路线、工艺参数和产能不变。目前，技改项目已由河北省发展和改革委员会备案（冀发改政务备字[2020]196号）。

- 1.2 建设项目情况

- 1.2.1 项目概况

本项目基本概况见表1-1。

表1-1       本项目基本概况一览表

| 项 目 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 河北田原化工集团有限公司合成氨装置净化系统节能升级配套改造项目 |  |  |
| 建设性质 | 技术改造 |  |  |
| 建设单位 | 河北田原化工集团有限公司 |  |  |
| 建设地点 | 曲阳县循环经济产业园区田原化工厂区内 |  |  |
| 建设周期 | 6个月 |  |  |
| 投资总额 | 工程总投资2943.8万元，其中，环保投资100万元，占总3.4% |  |  |
| 生产规模 | 涉及变换、脱碳装置区调整，原料煤气总量(有效气量69440Nm3/h)和产出中间产物总量(脱碳精制气117896Nm3/h、二氧化碳原料气36346Nm3/h)不变。 |  |  |
| 建设内容 | 在合成氨主体工艺不调整的情况下对变换、脱碳、压缩工序的装置进行改造，其中1#系统PSA脱碳系统二段增加2座吸附塔和2台真空泵，2#系统新上一套1.9Mpa的全低变、变换气脱硫、DN3000碳丙脱碳，改造压缩机为三段压缩出口进入变换工段，停运原0.8Mpa变换系统；技改后全厂工艺路线、工艺参数和产能不变。 |  |  |
|  | 主体 工程 | 拆除 | 2#、3#变换装置，2#Φ2800脱碳塔和Φ2800再生塔 |
|  |  | 新建 | 1套Φ4000变换装置(新2#变换装置)，1座Φ3000脱碳塔和Φ5000再生塔(2#碳丙脱碳装置) |
|  |  | 改造 | PSA脱碳装置二段增加2座吸附塔和2台真空泵(工艺由二段10+10运行调整为二段10+12运行) |
|  |  |  | 2#系统变换运行压力由压缩机二段出口(0.8Mpa)改造为压缩机三段出口(1.9Mpa) |
|  | 储运工程 | 不涉及储运工程变化 |  |
|  | 公用 工程 | 给水 | 技改项目本身不新增用水量，用水仍依托厂区现有供水设施。 |
|  |  | 排水 | 技改项目本身不新增废水排放量，废水仍送厂区现有污水处理站处理，处理后全部回用、不外排。 |
|  |  | 供热 | 依托厂区现有蒸汽供应系统 |
|  |  | 供电 | 依托厂区现有供电设施 |
|  | 环保 工程 | 废气 | PSA装置真空解吸废气(二段)：通过放散管放散； 二氧化碳原料气放散：通过放散管放散； 装置区无组织：开展LDAR控制无组织排放。 |
|  |  | 废水 | 生产废水排放厂区现有污水处理站，处理后全部回用、不外排。 |
|  |  | 噪声 | 压缩机、泵类、风机等选择低产噪设备、并采取厂房隔声的措施隔声降噪；放散阀安装消音器。 |
|  |  | 固体废物 | 变换工序废催化剂、PSA装置废吸附剂、脱碳塔废吸附剂均属于危险废物，暂存于厂区现有危废暂存间，委托有资质的危险废物处置单位处置 |
| 平面布置 | 技改项目只涉及装置框架改建，均利用原对应装置框架占地进行建设，全厂平面布置不发生变化 |  |  |
| 占地面积 | 厂区总占地350000m2，其中绿化面积52500m2，绿化率15%；技改项目装置区涉及占地 11400m2。 |  |  |
| 工作制度 | 实行四班三运转工作制，每班8个小时，年有效工作时间300天 |  |  |
| 劳动定员 | 36人（厂区内部调剂） |  |  |

- 1.2.2 生产工艺

- 1.2.2.1 压缩工序

技改前后，压缩机功率和分级压力设计不变，共设六段出口。

技改前2#系统二段、三段、五段、六段设出口分别对接变换、脱碳、甲醇合成和氨合成，设计压力依次为0.8Mpa、1.9Mpa、13Mpa、32Mpa。

技改后，将变换装置和脱碳装置运行压力调整至同一压力、即三段1.9Mpa，需要对压缩机进行动平衡调整和配件更换。主要包括在三段气缸增加缸套、减小气缸容积、取消二段出口总管、增加三段出口总管等，在不更换压缩机的情况下即可满足生产运行需求。

依据《河北田原化工集团有限公司化工搬迁项目环境影响报告书》，设计工况2#系统脱硫气(一段进气)流量约7.2万Nm3/h、变换气(三段进气)流量约为9.5万Nm3/h，技改前后压缩机一二段/三段增压负荷情况见表1-2。

表1-2    技改前后压缩机二段/三段增压负荷情况一览表

| 序号 | 项目 | 加压气量(万Nm3/h) |  | 压升(Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技改前 | 技改后 |  |
| 1 | 一二段增压负荷 | 7.2 | 7.2 | 0.8Mpa |
| 2 | 三段增压负荷 | 9.5 | 7.2 | 1.1MPa |

由表1-2可知，改造后2#系统压缩机三段增压负荷有所减少(减少了变换反应所增加的气量)，约降低2.3万Nm3/h气量升高1.1Mpa压力所对应的能耗，电耗降低约10%。

压缩工序不涉及其它变化，不再赘述。

- 1.2.2.2 变换工序

变换工序整体工艺不变，除系统运行压力调整为1.9Mpa，其它反应条件、运行参数和物料流向均不调整，最终产能亦不发生变化。

(1)主工艺流程

为满足甲醇合成、氨合成过程中对半水煤气中H2、CO、CO2等成分的比例要求，半水煤气中CO、H2O在催化剂(CoO、MoO3)作用下转换为CO2和H2；有机硫在高温变换过程与H2发生副反应转变成无机硫(H2S)，为防止煤气中无机硫影响后续生产正常进行，保证后工序脱碳、醇烷化、合成等工序正常运行，工程设置变换气脱硫工段，采用“888”湿法脱硫工艺；脱除无机硫的变换气则进入脱碳工序。

(2)工艺过程

①变换

由压缩工段送来的1.9MPa半水煤气经电捕焦油器进一步过滤去除焦油等杂质后，进入饱和热水塔饱和段增温增湿，而后进入预腐蚀器、热交换器，再进入第一变换炉进行变换反应，反应后370℃变换气与冷半水煤气换热进入第一淬冷过滤器与循环冷却水逆流接触冷却增湿，温度降至200℃进入第二变换炉上段继续进行变换反应，反应后250℃变换气进入第二淬冷过滤器冷却增湿，温度降至195℃进入第二变换炉下段继续进行变换反应，控制变换气中CO 1.0～3.0%，出变换炉变换气经与冷半水煤气换热后进入余热锅炉回收显热副产蒸汽，最后经变换气水冷器冷却至40℃后，送变换气脱硫工序。

变换主反应方程式如下

CO+H2O=CO2+H2

②脱硫

由变换工序来的变换气(1.9Mpa、40℃)进入变换脱硫塔底部，自下而上与塔顶喷淋而下的脱硫液在填料表面进行逆流接触脱除H2S，将变换气中H2S含量降至10mg/Nm3以下，脱硫后变换气自塔顶引出，送至气水分离器底部，分离出大部分的水分，而后经压缩后送脱碳工段。脱硫富液送往喷射氧化再生槽进行氧化再生，再生后的贫液加压送入脱硫塔循环利用。

脱硫主要反应如下

| H2S+Na2CO3→NaHS+NaHCO3 |  |
| --- | --- |
| 2NaHS+ O2→2S+2NaOH |  |
| NaHCO3+ NaOH→Na2CO3+H2O |  |

(3) 技改实施的意义

技改项目本身不对变换及脱硫工序、控制参数进行调整；但因装置年代已久、故障率高、气密性差，导致实际运行无法达到设计产能，为进一步节能降耗、减少无组织污染物排放量，田原化工决定对2#变换装置进行整体更换，旧装置全部拆除、改建新装置框架。

- 1.2.2.3 脱碳工序

(1)1#PSA脱碳装置

①主工艺流程

技改前后，PSA脱碳装置工艺原理和过程基本不变，变换气经两段变压吸附过程脱除绝大部分CO2，随后经醇烷化进一步脱除CO2、CO、CH4后作为合成氨原料气，而解吸得到的CO2则作为尿素单元、二氧化碳单元的原料气得以综合利用。

②工艺过程

PSA脱碳装置分为一段和二段，一段由10座吸附塔组成，其中2座始终处于吸附状态，其余8座处于再生的不同阶段；二段亦由10座吸附塔(技改后调整为12座)组成，其中2座始终处于吸附状态，其余8座(技改后调整为10座)处于再生的不同阶段。其吸附和再生工艺过程由吸附、连续5次均压降压(技改后为6次)、顺放、抽真空、连续5次均压升压(技改后为6次)和净化气最终升压等步骤组成。具体过程简述如下：

a、吸附过程

来自变换工段来的变换气从塔底进入一段吸附塔(正处于吸附工况的塔段)，在吸附剂的选择吸附作用下吸附去除变换脱硫气中的CO2、H2S、H2O等杂质，得到CO2 含量在5%～8%的中间气从吸附塔顶经吸附压力调节阀调压后送至吸附塔二段。吸附剂主要为HXAL-01吸附剂(主要成分为氧化铝)和HXSI-01吸附剂(主要成分为二氧化硅，化学特性为惰性、无毒)。

来自一段的中间气从吸附塔底部进入二段吸附塔(正处于吸附工况的塔段)，在吸附剂的选择吸附作用下进一步吸附去除变换脱硫气中的CO2等杂质，得到CO2含量在1.4%以下的产品净化气从吸附塔顶经吸附压力调节阀调压，调压后气体经压缩机压缩后送甲醇合成工序。

同时处于吸附状况的塔数(一段二段均为2座)和吸附压力未发生变化，原料气来源和成分未发生变化，即吸附后最终产出的脱碳气总量和成分不发生变化。

b、再生过程

除处于吸附状态吸附塔外，均属于再生过程吸附状态，技改前后再生流程不变，仅在二段增加2座吸附塔和2台真空泵，并将五均压调整为六均压，设计压力和气体来源/去向不发生变化。

技改前后单座吸附塔吸附再生过程情况见表1-3和表1-4。

表1-3       技改前单座吸附塔吸附再生过程一览表

| 类别 | 过程 | 压力(Mpa) | 气体来源/去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一段 | 吸附 | 0.71 | 进口为变换气，出口中间气去二段吸附塔 |
|  | 一均降至五均降 | 0.71～0.06 | 依次进入五均升至一均升 |
|  | 逆放 | 0.06～0.02 | 产出二氧化碳原料气 |
|  | 抽真空 | 0.02～-0.07 | 产出二氧化碳原料气 |
|  | 初升 | -0.07～-0.03 | 来自二段顺放 |
|  | 五均升至一均升 | -0.03～0.58 | 依次来自一均降至五均降 |
|  | 终升 | 0.58～0.71 | 由中间气升压 |
| 二段 | 吸附 | 0.66 | 进口为中间气，出口为脱碳气 |
|  | 一均降至五均降 | 0.66～0.05 | 依次进入五均升至一均升 |
|  | 顺放 | 0.05～0.02 | 进入一段初升升压 |
|  | 抽真空 | 0.02～-0.07 | 放空阀放散 |
|  | 五均升至一均升 | -0.07～0.54 | 依次来自一均降至五均降 |
|  | 终升 | 0.58～0.71 | 来自脱碳气 |

表1-4       技改后单座吸附塔吸附再生过程一览表

| 类别 | 过程 | 压力(Mpa) | 气体来源/去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一段 | 吸附 | 0.71 | 进口为变换气，出口中间气去二段吸附塔 |
|  | 一均降至六均降 | 0.71～0.06 | 依次进入六均升至一均升 |
|  | 逆放 | 0.06～0.02 | 产出二氧化碳原料气 |
|  | 抽真空 | 0.02～-0.07 | 产出二氧化碳原料气 |
|  | 初升 | -0.07～-0.03 | 来自二段顺放 |
|  | 六均升至一均升 | -0.03～0.58 | 依次来自一均降至六均降 |
|  | 终升 | 0.58～0.71 | 由中间气升压 |
| 二段 | 吸附 | 0.66 | 进口为中间气，出口为脱碳气 |
|  | 一均降至六均降 | 0.66～0.05 | 依次进入六均升至一均升 |
|  | 顺放 | 0.05～0.02 | 返回一段初升升压 |
|  | 抽真空 | 0.02～-0.07 | 放空阀放散 |
|  | 六均升至一均升 | -0.07～0.54 | 依次来自一均降至六均降 |
|  | 终升 | 0.54～0.66 | 来自脱碳气 |

③技改实施的意义

PSA脱碳装置本身工艺原理、控制参数并不发生变化，设计脱碳气和二氧化碳原料气的产量也未发生调整，但长时间运行过程中发现，五均降过程中的降压损失高于六均降，从而导致逆放和顺放初始压力偏高；另外，真空泵设计规格亦偏小，在原设计运行时间内抽真空很难达到额定的-0.07Mpa真空度，吸附层CO2不能有效释放，既影响了吸附过程的单次吸附容量、也使得逆放和抽真空时释放气体中H2、N2含量偏高，造成产量的不稳定和有效气的浪费。

为解决上述问题，技改前在实际运行时，会将一部分逆放、顺放和抽真空时释放的气体(约5%)返回压缩机增压后与变换气一并重新脱碳，产生了一定的循环量，从而提高了压缩机的能耗。

技改项目实施后，利用六均降可以有效控制降压损失，使得逆放和顺放的初始压力真正达到设计指标，确保了抽真空过程的真空度；另外，通过增加2台真空泵和2座吸附塔，使得二段吸附塔运行状况由10塔2吸附2抽真空调整为12塔2吸附4抽真空，确保了吸附塔再生效果；上述过程最终能够使吸附塔得到彻底再生，从而避免了H2、N2大量进入二氧化碳原料气和放散气中。技改后无需再将逆放、顺放和抽真空时释放的气体进行循环脱碳，从而降低了工艺总能耗。

(2)碳丙脱碳装置

①主工艺流程

技改前后，碳丙脱碳装置工艺原理和过程基本不变，变换气经碳酸丙烯酯吸附脱除绝大部分CO2，随后经醇烷化进一步脱除CO2、CO、CH4后作为合成氨原料气，而再生得到的CO2则作为尿素单元、二氧化碳单元的原料气得以综合利用。

②工艺过程

由压缩工段来的温度40℃、压力1.8MPa的变换气送入提纯系统，首先经油气分离器分离油水后进入脱碳塔底部，在脱碳塔内与碳丙溶剂逆流接触，气流中的CO2被吸收，经过位于塔顶的除沫器从塔顶离开脱碳塔，再经净化气分离器分离掉夹带的雾沫，直接回压缩工序(脱碳气)。

从脱碳塔流出的溶液为吸收了CO2的富液，在闪蒸洗涤塔(即闪蒸槽)中闪蒸出大部分H2、N2和部分CO2，经捕捉器分离掉夹带的雾沫至压缩工序(脱碳气)。

从闪蒸洗涤塔底部流出的富液仍含有大量的CO2，利用压差，自动进入再生塔(即低闪气提塔)上部的低压闪蒸段，进一步在较低的压力下继续闪蒸，低压闪蒸气主要是CO2，在气体换热器中冷却后，经压缩作为尿素和CO2生产原料气使用。从低压闪蒸段流出的低闪液进入再生塔下部的气提段，向下流经填料层，与气提空气逆流接触得到再生。气提后的贫液由贫液泵加压，氨冷器冷却后，进入脱碳塔，重新用于CO2的吸收。

气提空气在罗茨鼓风机的作用下，经空气过滤器，进入空气换热器，被再生塔顶放空气冷却，经过空气水分离器后，进入洗涤塔底部，气提空气向上与塔底返流的碳丙稀液接触，不断解吸塔底稀液中CO2。气提空气以及被解吸的CO2，从气提段顶离开，经过解吸气分离器、空气换热器后作为尿素和二氧化碳生产原料气使用。

③技改实施的意义

碳丙脱碳装置主物料流程及管线设置均不调整，仅对脱碳塔和再生塔的塔盘结构和高度进行调整。

在实际生产过程中，脱碳塔填料层厚度和有效容积决定了贫液与变换气的接触时间和空间，再生塔有效容积决定了富液与气提空气的接触时间和空间，上述两个因子最终影响贫液对二氧化碳的吸附程度和富液的脱附程度，从而影响脱碳气和二氧化碳原料气的品质(脱碳气中二氧化碳含量越低、品质越高，二氧化碳原料气中二氧化碳含量越高、品质越高)。

技改前，脱碳塔为三层填料、塔高37.3m/内径2.8m，再生塔塔高42.8m/内径3.2m，本身设计的停留时间和气液接触面积仅能勉强满足吸附和脱附品质要求；装置自2015年建成运行至今已逐年老化，填料堵塞、塔顶布液器不均匀进一步加剧了气液有效接触的难度，使得装置产出的脱碳气和二氧化碳原料气品质逐年下降，进一步增大了装置本身的脱碳负荷和能耗，严重影响生产效率；与脱碳塔相似，再生塔也存在着填料堵塞使得气提难度增大的情况，再生贫液中碳含量偏高进一步加剧了脱碳塔的脱碳难度，从而进一步降低脱碳气品质。

通过日常维护和填料清洗，只能在一定程度上缓解上述问题，而且高频检修产生了高额的维护费用和大量的清洗废水，高负荷运行又严重影响生产效率并提高生产能耗。为了根除上述问题，公司请设计院重新对脱碳装置能效进行评估，认为需要增加脱碳塔和再生塔的填料量，提高气液接触时间和空间，以降低检修频次和生产运行负荷，从而提高装置的整体运行效率、降低生产能耗，即将脱碳塔调整为塔高42.9m/内径3.0m、四层填料，将再生塔调整为塔高37.2m/内径5.0m。

技改前后，2#碳丙脱碳装置整体设计的脱碳气产量/成分、二氧化碳原料气产量/成分不发生变化，脱碳气组份见表1-5，二氧化碳原料气组份见表1-6。

表1-5            脱碳精制气组分一览表

| H2(%) | N2(%) | CO(%) | CO2(%) | CH4(%) | Ar(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.57 | 14.62 | 6.06 | 4.04 | 0.46 | 0.25 |

表1-6           二氧化碳原料气组分一览表

| H2(%) | N2(%) | CO(%) | CO2(%) | CH4(%) | Ar(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.84 | 3.90 | 1.77 | 83.89 | 3.5 | 0.1 |

- 1.2.3 选址可行及政策符合性分析

1.2.3.1 选址可行性

河北田原化工集团有限公司位于曲阳县循环经济产业园区化工产业区内，占地为工业用地，技改项目在现有厂区内，占地为三类工业用地，不新增占地，符合曲阳县循环经济产业园区产业布局和用地布局规划要求。

本项目实施后通过采取完善的污染治理措施，有利于区域大气环境质量的改善；本项目产生废水全部回用，不外排，不会对周围地表水环境产生明显影响；本项目实施后厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB1234-2008)3类、4类区标准要求；本项目产生的固体废物全部妥善处理，不外排，不会对周围环境产生明显影响；本项目采取一定的环境风险防范措施后，环境风险可以接受；根据大气环境防护距离计算结果，本项目无需设置大气环境防护距离。

综合以上分析，从环境条件分析，本项目厂址选择可行。

1.2.3.2政策符合性分析

本项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》、《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)通知》相关要求。同时，技改项目已由河北省发展和改革委员会备案（冀发改政务备字[2020]196号），符合当前国家相关产业政策要求。

- 2 建设项目周围环境现状

- 2.1 建设项目所在地的环境现状

根据收集的2018年曲阳县例行监测点常规污染物监测数据，项目所在区域为不达标区，曲阳县年评价指标中SO2年均值及日平均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准外，PM10和PM2.5年平均值及日平均值、NO2年平均值及日平均值、CO 日平均值、O3日最大8小时滑动平均值超过了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。根据引用监测数据，硫化氢1小时平均浓度监测值均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中“其他污染物空气质量浓度参考限值”标准；非甲烷总烃1小时平均浓度监测值满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。

地下水监测结果表明：该区域承压水监测因子中除总硬度外，其他各监测因子浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；该区域潜水监测因子中除总硬度外，其他各监测因子浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。总硬度出现超标的主要原因是该区域地下水类型以钙镁型为主。

声环境现状监测结果显示：东、西、南厂界噪声监测点监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，北厂界噪声监测点监测结果满足4类标准要求。

土壤现状监测结果显示：厂址内土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)表1和表2第二类用地筛选值，厂址外土壤环境中石油烃、氰化物、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、2,4-二硝基酚、五氯酚满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)表2第二类用地筛选值，其他因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB15618-2018)表1农用地土壤污染风险筛选值，即对人体健康的风险可以忽略。

- 2.2 建设项目环境影响评价范围

根据本项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征及地形特点，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本工程污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围见表2-1。

表2-1       各环境要素评价等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 |  | 评价等级 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 |  | 一级 | 以厂址为中心区域，自厂界外延2.5km的矩形区域 |
| 2 | 地表水环境 |  | 三级B | — |
| 3 | 地下水环境 |  | 一级 | 以厂址为中心，北边界以杨砂侯村-北孝墓村一线为界、西边界以杨砂侯村-南次曹村一线为界、东边界以北孝墓村-涧北村一线为界、南边界以南次曹村-曹家町村一线为界，面积约为21km2 |
| 4 | 声环境 |  | 三级 | 四周厂界及厂界外200m范围内 |
| 5 | 生态环境 |  | 影响分析 | 场区占地及周边区域 |
| 6 | 风险 | 大气 | 二级 | 以厂址为中心区域，自厂界外延5km的矩形区域 |
| 7 | 土壤环境 |  | 一级 | 占地范围内及占地范围外1km范围内 |

- 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

- 3.1 建设项目污染源及拟采取的治理措施

- 3.1.1 废气污染源及治理措施

（1）1#PSA吸附装置解吸废气（二段）

技改后1#PSA吸附装置解吸废气（二段）源强不变，污染物主要为CO，废气直接通过15m高放散管放散，CO排放浓度为1.3mg/m3，排放速率为0.014kg/h。年工作时间按7200h计，则CO排放量为0.101t/a。

（2）二氧化碳原料放散气

技改后二氧化碳原料放散气源强不变，污染物主要为CO、H2S、非甲烷总烃，废气直接通过15m高放散管放散。经计算，污染物中CO、H2S、非甲烷总烃排放浓度分别为1191.5mg/m3、1.1mg/m3、9.0mg/m3，排放速率分别为5.818kg/h、0.005kg/h、0.04kg/h，

非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业最高允许排放浓度限值，H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准。工作时间按7200h计，则污染物排放量分别为CO 41.893t/a、H2S0.036t/a、非甲烷总烃0.3038t/a。

（3）压缩、变换、脱碳装置区无组织废气

技改后压缩、变换、脱碳装置区通过开展LDAR控制无组织排放。废气中污染物主要为H2S和臭气浓度。H2S无组织排放速率为0.0036kg/h，工作时间按7200h计，排放量为0.0261t/a。

- 3.1.2 废水污染源及治理措施

技改项目废水主要包括除盐水制备系统排污水、循环冷却水系统排污水、气水分离器排污水和水环真空泵排污水，其中除盐水制备系统排污水产生量为863.2m3/d、循环冷却水系统排污水产生量为360.1m3/d、水环真空泵排污水产生量为1m3/d，废水污染物及浓度均为SS30mg/L、COD38mg/L，气水分离器排污水产生量为5m3/d，废水污染物中SS50mg/L、COD300mg/L、氨氮50mg/L、石油类20mg/L。送田原化工厂区现有污水处理站进一步处理后全部回用，不外排。

- 3.1.3 噪声污染源及治理措施

技改项目产噪设备主要为压缩机、冷却塔、放散阀、泵类和风机，产噪声级值为80-95dB(A),采取低产噪设备、厂房隔声、加装消音器的降噪措施，控制噪声对周围环境的影响，降噪效果达20-25dB(A)。

- 3.1.4 固体废物及处理措施

技改项目产生的固体废物主要为变换工序产生的废催化剂、碳酸丙烯酯脱碳装置和PSA脱碳吸附装置产生的废吸附剂，根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)，均属于危险废物,分类收集后暂存于厂区现有危废暂存间，并委托有危废处置资质的单位处置。

- 3.2 环境保护目标

根据工程性质及周围环境特征，将大气评价范围内敏感点设为大气环境保护目标；将沙河干渠设为地表水保护目标；将评价区域内地下水及居民水井作为地下水保护目标；厂界周围200m范围内无声环境敏感目标，故不设置声环境保护目标，环境风险保护目标为以风险源为中心半径5km范围内的敏感点。主要环境空气保护目标见表3-1，地表水及生态保护目标见表3-2，地下水保护目标见表3-3，环境风险评价保护目标见表3-4。

表3-1       大气环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标 | 距离厂界最近点坐标 |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂界 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | E |  |  |  | 方位 | 距离（m） |  |
| 1 | 杨砂侯村 | 38°40'9.43" | 114°36'8.85" | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2700 | 不改变环境空气质量功能 |
| 2 | 孙砂侯村 | 38°39'54.97" | 114°35'58.53" |  |  |  | NW | 2700 |  |
| 3 | 段砂侯村 | 38°39'27.31" | 114°37'11.09" |  |  |  | NW | 810 |  |
| 4 | 侯家沟村 | 38°39'21.30" | 114°37'21.49" |  |  |  | NW | 600 |  |
| 5 | 郭家店村 | 38°39'11.27" | 114°37'3.42" |  |  |  | NW | 700 |  |
| 6 | 中孝墓村 | 38°39'32.42" | 114°38'39.65" |  |  |  | NE | 1200 |  |
| 7 | 东孝墓村 | 38°39'20.37" | 114°39'2.57" |  |  |  | NE | 1400 |  |
| 8 | 西孝墓村 | 38°39'12.65" | 114°38'12.50" |  |  |  | NE | 600 |  |
| 9 | 南孝墓村 | 38°38'52.33" | 114°38'33.86" |  |  |  | E | 660 |  |
| 10 | 北水豆涧村 | 38°38'57.77" | 114°39'37.00" |  |  |  | E | 2100 |  |
| 11 | 尚庄村 | 38°38'13.30" | 114°38'29.21" |  |  |  | SE | 1100 |  |
| 12 | 涧北村 | 38°37'55.06" | 114°39'9.49" |  |  |  | SE | 2000 |  |
| 13 | 曹家町村 | 38°37'45.20" | 114°38'55.15" |  |  |  | SE | 2000 |  |
| 14 | 李庄村 | 38°38'46.10" | 114°36'41.59" |  |  |  | W | 1100 |  |
| 15 | 东相如村 | 38°38'10.46" | 114°35'53.56" |  |  |  | SW | 2400 |  |
| 16 | 北次曹村 | 38°37'46.55" | 114°37'5.16" |  |  |  | SW | 1700 |  |
| 17 | 南次曹村 | 38°37'24.55" | 114°36'54.16" |  |  |  | SW | 2400 |  |

表3-2          地表水及生态保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 相对厂界的距离（m）与方位 |  | 环境功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |  |
| 地表水 | 沙河干渠 | SW | 2600 | GB3838-2002 IV类 | 不改变地表水质量 功能 |
| 生态 环境 | 厂址占地及周边 区域 | — |  | -- | 不对区域生态环境产生明显影响 |

表3-3          地下水评价保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 井深(m) | 取水 层位 | 用途 | 供水人数(人) | 与项目厂址关系 |  | 与项目厂界距离(m) | 功能要求 | 保护 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 方位 | 上下游 关系 |  |  |  |
| 1 | 杨砂侯村水井 | 8.0 | 浅层地下水 | 农业灌溉、生活饮用 | 1430 | NNW | 下游 | 3410 | GB/T14848-2017 Ⅲ类 | 不改变地下水质量功能 |
| 2 | 孙砂侯村水井 | 11.0 |  |  | 1370 | NW | 下游 | 3000 |  |  |
| 3 | 北孝墓村水井 | 8.0 |  |  | 1720 | NNE | 下游 | 3380 |  |  |
| 4 | 中孝墓村水井 | 10.0 |  |  | 2510 | NE | 下游 | 1620 |  |  |
| 5 | 西孝墓村水井 | 11.0 |  |  | 820 | NE | 下游 | 910 |  |  |
| 6 | 南孝墓村水井 | 61.0 |  |  | 470 | ENE | 下游 | 920 |  |  |
| 7 | 段砂侯村水井 | 13.0 |  |  | 1460 | NW | 下游 | 1380 |  |  |
| 8 | 侯家沟村水井 | 19.0 |  |  | 870 | NW | 下游 | 1160 |  |  |
| 9 | 郭家店村水井 | 12.0 |  |  | 450 | NW | 下游 | 1370 |  |  |
| 10 | 李庄村水井 | 20.0 |  |  | 2210 | W | 下游 | 1720 |  |  |
| 11 | 北次曹村水井 | 10.0 |  |  | 950 | SSW | 下游 | 1650 |  |  |
| 12 | 尚庄村水井 | 5.0 |  |  | 1650 | SE | 下游 | 1300 |  |  |
| 13 | 涧北村水井 | 7.5 |  |  | 1430 | ESE | 下游 | 2470 |  |  |
| 14 | 曹家町村水井 | 13.0 |  |  | 1650 | SE | 下游 | 2250 |  |  |

表3-4            环境风险保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 相对方位 | 距离 (m) | 人数(人) | 序号 | 名称 | 相对 方位 | 距离 (m) | 人数(人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窑上村 | NNW | 4150 | 570 | 31 | 东孝墓村 | NE | 2140 | 780 |
| 2 | 彭家庄村 | NNW | 3100 | 1940 | 32 | 西孝墓村 | NE | 1000 | 820 |
| 3 | 砂城村 | NNW | 3750 | 1490 | 33 | 中孝墓村 | NE | 1870 | 2510 |
| 4 | 产德村 | W | 3110 | 2190 | 34 | 北孝墓村 | NNE | 3500 | 1720 |
| 5 | 李家庄村 | W | 1650 | 2210 | 35 | 耳朵山村 | N | 3160 | 760 |
| 6 | 东相如村 | WSW | 2800 | 2730 | 36 | 郭家店村 | NW | 1200 | 450 |
| 7 | 西相如村 | WSW | 3380 | 2790 | 37 | 侯家沟村 | NW | 1050 | 870 |
| 8 | 北次曹村 | SSW | 1800 | 950 | 38 | 段砂侯村 | NW | 1240 | 1460 |
| 9 | 南次曹村 | SSW | 2560 | 2410 | 39 | 孙砂侯村 | NW | 3100 | 1370 |
| 10 | 张北庄村 | SSW | 3720 | 1870 | 40 | 杨砂侯村 | NNW | 3340 | 1430 |
| 11 | 王北庄村 | SSW | 4150 | 2130 | 41 | 东沟里村 | N | 4160 | 1150 |
| 12 | 贾北庄村 | SSW | 4200 | 910 | 42 | 南水峪村 | NW | 5232 | 1350 |
| 13 | 刘家村 | SSW | 4090 | 1260 | 43 | 纸坊村 | NW | 5615 | 1500 |
| 14 | 寺南庄村 | SSW | 4550 | 2340 | 44 | 北水峪村 | NW | 6192 | 1900 |
| 15 | 雷程庄村 | SSE | 3300 | 600 | 45 | 下庄尔村 | N | 4982 | 1100 |
| 16 | 钟家村 | SSE | 3710 | 610 | 46 | 上庄尔村 | N | 5025 | 1500 |
| 17 | 荀王化村 | SSE | 4370 | 1760 | 47 | 岭尔上村 | N | 5414 | 900 |
| 18 | 杨家庄村 | SSE | 4510 | 2140 | 48 | 柳树沟村 | NE | 5015 | 1050 |
| 19 | 东庄村 | ESE | 3410 | 1510 | 49 | 北南庄村 | NE | 5631 | 950 |
| 20 | 独古庄村 | ESE | 4200 | 1450 | 50 | 马家岸村 | NE | 6968 | 750 |
| 21 | 曹家町村 | SE | 2330 | 1650 | 51 | 葛条沟村 | NE | 6137 | 900 |
| 22 | 涧北村 | ESE | 2340 | 1430 | 52 | 洪山村 | NE | 6000 | 850 |
| 23 | 尚庄村 | SE | 1240 | 1650 | 53 | 北苏家峪村 | NE | 5000 | 900 |
| 24 | 南水豆涧村 | E | 3050 | 1750 | 54 | 贡家庄村 | SE | 4981 | 1200 |
| 25 | 新农村 | E | 4380 | 460 | 55 | 小南关村 | SE | 5732 | 2050 |
| 26 | 西海子村 | ENE | 4400 | 470 | 56 | 路庄子村 | SE | 5494 | 850 |
| 27 | 东海子村 | ENE | 4890 | 470 | 57 | 齐王化村 | SE | 5128 | 500 |
| 28 | 北水豆涧村 | ENE | 2700 | 1820 | 58 | 孟王化村 | SE | 5646 | 500 |
| 29 | 南苏家峪村 | ENE | 4580 | 1100 | 59 | 崔家庄村 | S | 5100 | 1000 |
| 30 | 南孝墓村 | ENE | 1050 | 470 |  |  |  |  |  |

- 3.3 环境影响预测与评价

(1)大气环境影响

本项目实施后各个污染物最大浓度占标率1%＜Pmax=2.78%＜10%，评价等级二级，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)第5.3.3.2章节,企业为化工行业且编制环境影响报告书，评价等级应提高一级，综上本项目大气环境影响评价工作等级为一级评价。本项目实施后CO、氨、硫化氢、非甲烷总烃预测浓度均满足相应环境质量标准要求。根据本项目废气污染源计算大气环境防护距离，均未出现超标点，可不设置大气环境防护距离。

综上所述，本项目实施后对周围环境的影响是可接受的。

(2)地表水环境影响

本项目无废水排放，不会对地表水环境造成明显影响。

(3)地下水环境影响

正常状况下本项目污染物不会对地下水环境产生污染影响。假定非正常状况下，在采取有效措施后随着地下水流的稀释作用，污染物浓度削减至地下水Ⅲ类标准以下，不会对附近供水井水质产生影响。因此，在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下，可避免项目实施后对区域地下水水质产生污染影响。

因此，本项目对地下水环境影响可以接受。

(4)声环境影响

由预测结果分析可知，全部工程实施后，东、西、南厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求；北厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求。

因此，本工程实施后不会对厂址周围声环境产生明显影响。

(5)固体废物影响分析

本项目产生的固体废物全部妥善处置，不会对周围环境产生污染影响。

(6)生态环境影响分析

本项目在田原化工现有厂区内实施，不新增占地，不会改变厂区的土地性质。不对周边生态环境造成不良影响。项目实施后，通过加强厂区的绿化，可一定程度上改善区域的生态环境。

(7)环境风险分析

技改工程涉及的危险物质为变换装置区管道里的半水煤气（脱硫气）。煤气泄漏后与空气混合形成爆炸性混合气体，当其达到爆炸极限时，一旦遇火源即可发生火灾、爆炸；当空气中一氧化碳浓度达到一定浓度时会引起煤气中毒死亡。报告从总图布置、工艺设计等方面采取风险防范措施，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。技改工程依托已有应急预案，并针对新增风险源进行完善，将技改工程纳入公司风险应急预案中。

综合环境风险评价工作过程，田原化工已对环境风险事故采取多种防范措施，环境风险可防控。

(8)土壤环境影响

根据土壤环境影响预测结果，正常工况下，由于采取了严格的防渗措施，不会因污水下渗造成土壤污染。非正常工况下，收集管道中的废水通过裂缝进入土壤，将会造成土壤污染。

- 3.5 拟采取的环保措施可行性论证

- 3.5.1 废气治理措施可行性论证

技改项目产生的废气主要为PSA吸附装置二段解吸废气、二氧化碳原料气放散废气和压缩、变换、脱碳装置区无组织废气。

项目涉VOCs物料均使用密闭管道输送，加强物料存储、使用过程中的密闭性和无组织废气的收集，加强对各生产装置区的管道、阀门、泵、压缩机、泄压阀、连接口、开口管、采样连接口等密封点的检修和维护。经统计，田原化工载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，制定泄漏检修计划，定期实施，并建立台账，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织控制相关要求。此外项目压缩、变换、脱碳装置区应安装VOCs超标报警装置。

因此，项目废气控制措施可行。

- 3.5.2 废水治理措施可行性论证

技改项目废水主要包括除盐水制备系统排污水、循环冷却水系统排污水、气水分离器排污水和水环真空泵排污水，其中除盐水制备系统排污水产生量为863.2m3/d、循环冷却水系统排污水产生量为360.1m3/d、水环真空泵排污水产生量为1m3/d，废水污染物及浓度均为SS30mg/L、COD38mg/L，气水分离器排污水产生量为5m3/d，废水污染物中SS50mg/L、COD300mg/L、氨氮50mg/L、石油类20mg/L，送田原化工厂区现有污水处理站进一步处理后全部回用，不外排。

根据《河北田原化工集团有限公司检测报告》（纳微环检字(2020)第Z006-4号），污水处理站出水中污染物浓度分别为COD18mg/L、SS14mg/L、氨氮0.143mg/L、总氮1.60mg/L、总磷0.13mg/L、硫化物0.042mg/L、挥发酚未检出，石油类未检出、氰化物未检出、BOD56.4mg/L，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统水质要求(COD≤60mg/L、氨氮≤10mg/L、石油类≤1mg/L)。

因此，项目废水治理措施可行。

- 3.5.3 噪声治理措施可行性论证

技改项目产噪设备主要为压缩机、泵类、风机、冷却塔和放散阀，产噪声级值为80-95dB(A),采取低产噪设备、厂房隔声、加装消音器的降噪措施，控制噪声对周围环境的影响，降噪效果达20-25dB(A)。

由声环境影响预测结果可知，采取上述措施后，全部工程实施后东、西、南厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求；北厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求。

因此，本评价认为本项目采取的各项隔声降噪措施可行。

- 3.5.4 固体废物处置措施可行性论证

技改工程产生的固体废物主要包括变换工序产生的废催化剂、PSA装置和脱碳塔产生的废吸附剂。根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)，废催化剂和废吸附剂均为危险废物，经收集后暂存于厂区现有危废暂存间，并委托有资质的危险废物处置单位处置。

厂区配备危险废物收集、贮存容器，危险废物产生后立即分类收集，采用专用工具转运至现有危废暂存间内，田原化工危废暂存间位于厂区东南侧，面积为20m2，危废间地面和四周围挡已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的相关要求进行了防渗处理，并建立了危废台账。

综上，本项目产生的固体废物能够全部综合利用或妥善处理，不会因长期堆存而对周围环境产生影响，措施可行。

- 3.6 环境影响的经济损益分析结果

综上所述，本项目的建设可带动曲阳县地区地方经济的发展；在企业投入相应的环保资金确保各项环保治理措施顺利实施的基础上，本项目产生的各类污染物经治理后达标排放，对周围环境的影响在可承受的范围内；项目建设能够做到环境效益、社会效益和经济效益三者的统一。

- 3.7 拟采取的环境监测计划及环境管理制度

3.7.1 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和《排污单位自行监测技术指南 化肥工业-氮肥》(HJ948.1-2018)要求，田原化工的环境监测工作委托有资质的监测机构承担，且按照排污许可证中监测要求进行监测。具体见表3-5。

表3-5            监 测 计 划 一 览 表

| 序号 | 项 目 | 取样位置 | 监测因子 | 监测频率 | 监测数据采集与处理、采样分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳原料气放散 | 放散管 采样孔 | H2S | 每季度一次 | GB14554-93、DB13/2322-2016 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 2 | 无组织废气 | 厂界 | 硫化氢 | 每季度一次 | GB14554-93 |
|  |  |  | 臭气浓度(无量纲) |  |  |
| 3 | 厂界噪声 | 厂界外1m处 | Leq | 每季度一次 | GB12348-2008 |
| 4 | 地下水环境 | 厂区西北侧200m、厂区内造气沉淀池东南侧10m、厂区东南侧200m | pH、耗氧量、溶解性总固体、总硬度、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、氯化物、硫酸盐、氨氮、氟化物、铁、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、锰、挥发性酚类、氰化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、总氮、总磷、硫化物 | 每年一次 (枯水期) | GB/T14848-2017 |

- 3.7.2 环境管理制度

1、施工期环境管理

为加强施工现场管理，防止施工噪声扰民，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

(1)本项目建设单位应配备1～2名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合本项目的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对条例的执行情况；

③受理附近居民对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工单位协商解决；

④参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

(2)施工单位设置一名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和环境影响评价的要求制定文明施工计划，向当地环保行政部门提交施工阶段环境保护报告，内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

②与业主单位环保人员一同制定本项目施工环境管理条例；

③定期检查施工过程中环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取环保部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

2、营运期环境管理

应根据国家有关规定要求，为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，现有工程环境保护管理采取总经理负责制，并设立了环境保护科室和配备专职或兼职环保管理人员1～2人，负责现有工程的环保工作。本项目依托现有工程环境管理机构，环境保护管理仍采取总经理负责制，但需新增专职或兼职环保管理人员1～2人，负责本项目的环保工作。

- 3.7.3 环境管理机构的基本职责

(1)贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行；

(2)掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案；

(3)制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计；

(4)推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识；

(5)监督厂区环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行；

(6)搞好企业环境信息公开及厂区的绿化工作。

- 4 环境影响评价结论

综上所述，技改项目厂址位于曲阳县循环经济产业园区内田原化工现有厂区内，不在生态保护红线范围内，产业定位和占地类型符合当地规划要求；采取了完善的环保治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，科确保各类污染物的达标排放。固体废物全部综合利用或妥善处置。同时采取了严格的风险防控措施，环境风险可接受。为此，本评价从环保角度认为技改工程的建设可行。

- 5 联系方式

企业名称：河北田原化工集团有限公司

负责人：许倩

生产地址：曲阳县循环经济产业园区田原化工厂区内。

联系方式: 18132762868

建设规模：涉及变换、脱碳装置区调整，原料煤气总量(有效气量69440Nm3/h)和产出中间产物总量(脱碳精制气117896Nm3/h、二氧化碳原料气36346Nm3/h)不变。